|  | 档号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 密级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段标记 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卫星移动通信Modem业务手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所属项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编 写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标 审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 版次/修订状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总页数： 正文页数： 附录页数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京华力创通科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

修订记录

| 修 订 版 本 | 作 者 | 日 期 | 修 改 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 宫怡宁 | 2016.04 | 创建 |
| V1.1 | 宫怡宁，唐汤磷 | 2016.07 | 完善自动开机及初始化（4.2.1） |

目录

1	简介	7

1.1	目的	7

1.2	范围	7

2	参考文献	7

3	缩略语和术语一览	7

4	典型业务流程	8

4.1	基本命令	8

4.1.1	获取运营商信息	8

4.1.2	获取modem基带版本	8

4.1.3	获取硬件版本	9

4.1.4	获取sim卡状态	9

4.1.5	获取imsi	10

4.1.6	获取imei	10

4.1.7	多路复用配置	10

4.1.8	通话过程中静音设置	11

4.1.9	本机号码查询	11

4.1.10	设置自动接听	12

4.1.11	获取厂商信息	12

4.1.12	获取小区信号强度指示	13

4.1.13	自动上报小区信号强度指示	13

4.1.14	获取北斗位置信息	14

4.1.15	开启/关闭北斗模块	14

4.1.16	高渗透振铃上报	15

4.1.17	设置终端模式	15

4.1.18	电话本管理流程	15

4.1.19	pin/puk管理流程	21

4.1.20	保密卡相关操作	24

4.2	开关机及飞行模式流程	26

4.2.1	自动开机及初始化	26

4.2.2	关机流程	29

4.2.3	正常模式下进入飞行模式	29

4.2.4	正常模式下退出飞行模式	30

4.3	开机网络模式选择流程	30

4.3.1	查询当前网络中存在的运营商的信息列表	30

4.3.2	手动搜网成功	31

4.3.3	手动搜网失败	31

4.3.4	自动搜网成功	32

4.3.5	自动搜网失败	32

4.4	语音业务流程	33

4.4.1	主叫电话流程	33

4.4.2	被叫电话流程	35

4.4.3	MS主动挂断流程	37

4.4.4	NW挂断流程	38

4.4.5	紧急呼叫流程	38

4.4.6	补充流程	38

4.5	分组业务流程	41

4.5.1	MS发起的单路PDP业务流程	41

4.5.2	NW发起的单路PDP业务流程	43

4.5.3	单路PDP去激活业务流程	44

4.5.4	多路PDP发起和挂断流程	45

4.5.5	补充流程	46

4.6	短消息相关流程	49

4.6.1	PDU模式下短消息的发送	49

4.6.2	TEXT模式下短消息的发送	51

4.6.3	PDU模式下读取短消息	52

4.6.4	TEXT模式下读取短消息	66

4.6.5	PDU模式下短消息发送失败	79

4.6.6	TEXT模式下短消息发送失败	81

4.6.7	PDU模式下长短消息发送	83

4.6.8	短消息删除	84

4.6.9	设置短消息的存储方式	88

4.6.10	查询短消息列表	89

4.6.11	短消息确认模式	93

4.6.12	短消息状态报告	93

4.6.13	从sim卡中读取短消息	95

4.7	集群业务流程	96

4.7.1	组呼建立	96

4.7.2	组呼被叫建立	97

4.7.3	话语权抢占	98

4.7.4	话语权释放	100

4.7.5	组呼释放	101

4.7.6	退出组呼业务	103

4.7.7	其他	103

4.8	应急救生流程	105

4.8.1	应急救生参数设置流程	105

4.8.2	应急救生启动/停止	106

4.9	抗干扰模式	107

4.9.1	抗干扰模式启动	107

4.9.2	抗干扰模式退出	107

4.9.3	入网申请	107

4.9.4	退网申请	108

4.9.5	发送信息速率档配置	108

4.9.6	发送信息	109

4.9.7	进入测试模式	109

4.9.8	退出测试模式	109

4.9.9	测试结果汇报	110

4.9.10	位置信息汇报	110

4.9.11	时间信息汇报	110

4.9.12	用户号码与地址汇报	111

4.9.13	接收信息	111

4.9.14	接收组播信息	111

4.9.15	接收广播信息	112

简介

目的

本文档描述了华力创通卫星移动通信Modem典型的业务流程，用于指导卫星移动通信终端AP的开发设计。

范围

本文包含Modem与AP之间的接口流程及其操作过程描述，AT命令具体格式及参数解释不在本文档中描述，具体参考卫星移动通信07系列规范。

参考文献

  - “07.005 XX系统用于移动地球站(MES)的AT命令v0.1.docx”

  - “GMR_MES_Function Structure Design_ATC.docx”

缩略语和术语一览

| ATC | AT Command |
| --- | --- |
| USIM | Universal Subscriber Identity Module |
| MS | Mobile Station |
| NW | Network |
| AP | 应用模块 |
| MODEM | 基带调制模块 |

典型业务流程

基本命令

获取运营商信息

流程描述：

- AP输入AT+COPS?命令查询运营商信息；

- 返回运营商信息+COPS:(3,2,"46001",1,3)。

获取modem基带版本

流程描述：

- AP输入AT+CGMR命令获取软件版本信息；

- 返回+CGMR:hwa.12.0.7( 版本号：长度不大于31的字符串)。

获取硬件版本

流程描述：

- AP输入AT^HVER命令获取硬件版本信息；

- 返回^HVER:10.7( 版本号：长度不大于31的字符串)。

获取sim卡状态

流程描述：

- AP输入AT^CARDMODE?获取sim卡状态；

- 返回^CARDMODE:2表示USIM存在。

获取imsi

流程描述：

- AP输入AT+CIMI命令获取IMSI；

- 返回+CIMI:105854751254751。

获取imei

流程描述：

- AP输入AT+CGSN获取IMEI；

- 返回+CGSN:645852147852941。

多路复用配置

流程描述：

- AP端输入“AT+CMUX=0,0,2,31,10,10,30,10,22”开启多路复用功能；

- 设置成功返回“OK”。

通话过程中静音设置

流程描述：

- 处于通话过程中，AP端输入“AT+CMUT=1”开启静音功能；

- 设置成功返回“OK”；

- AP端输入“AT+CMUT=0”取消静音功能；

- 取消静音成功返回“OK”。

本机号码查询

流程描述：

- AP端输入“AT+CNUM”查询本机号码；

- 查询成功，返回电话号码。

设置自动接听

流程描述：

- AP端输入“ATS0=10”开启自动接听功能，并设置等待的秒数；

- 设置成功返回“OK”。

获取厂商信息

流程描述：

- AP输入AT+CGMI；

- 返回+CGMI:HWA。

获取小区信号强度指示

流程描述：

- AP端输入“AT+CSQ”命令查询小区的信号强度指示；

- 返回“+CSQ:10,99 OK”。

自动上报小区信号强度指示

流程描述：

- 开机初始化时配置允许自动上报小区信号强度指示；

- 配置成功返回“OK”；

- 信号强度所在区间发生变化时，自动上报“^CSQ:10,99”。

获取北斗位置信息

流程描述：

- AP端输入“AT^POSITION”查询北斗位置信息；

- 返回查询结果“^POSITION: 1,90,180,1387584000”。

开启/关闭北斗模块

流程描述：

- AP端输入“AT^BEIDOU=1”开启北斗模块；

- 开启成功，返回“OK”；

- AP端输入“AT^BEIDOU=0”关闭北斗模块；

- 关闭成功，返回“OK”。

高渗透振铃上报

流程描述：

- AP端输入“AT^HPAS=1”配置允许上报高渗透振铃；

- 设置成功返回“OK”；

- 收到网络的高渗透寻呼消息，上报“^ALERT”，指示用户来电提示。

设置终端模式

流程描述：

- AP输入“AT+CGCLASS=A”设置终端模式为A模式，A模式支持CS和PS业务并发，也可以设置为CG模式和CC模式，CG模式只支持GPRS业务，CC模式只支持CS业务；

- 设置成功返回“OK”。

电话本管理流程

获取所支持的电话本内存类型

流程描述：

- AP输入AT+CPBS?命令查询电话本内存类型；

- 返回+CPBS:("SM","EN","FD","LD","ON")所支持的电话本。

选择电话本内存

选择SIM电话本

流程描述：

- AP输入AT+CPBS=”SM”命令选择”SM”类型的电话本；

- 返回OK。

选择FD电话本

流程描述：

- AP输入AT+CPBS=”FD”命令选择”FD”类型的电话本；

- 返回OK。

查询电话本信息

查询SIM卡上电话本信息

前置条件是选择了SIM电话本。

流程描述：

本流程返回当前已经选择的电话本内存信息。可选的，还可能应该返回其已经使用的条目数和最大条目数。

- AP输入AT+CPBS=?命令获取当前电话本信息。

- 返回+CPBS:”SM”,45,200;(电话本类型是”SM”,已用45,最大可用200)

查询FD上电话本信息

前置条件是选择了FD电话本。

流程描述：

本流程返回当前已经选择的电话本内存信息。可选的，还可能应该返回其已经使用的条目数和最大条目数。

- AP输入AT+CPBS=?命令获取当前电话本信息。

- 返回+CPBS:”FD”,45,200;(电话本类型是”ME”,已用45,最大可用200)

读取电话本

读取SIM卡上电话本

此流程的前置条件是选择SIM电话本。

流程描述：

本流程返回当前已经选中的电话本内存中位置2与4之间的电话本条目。

- AP输入AT^SCPBR=2,4获取电话本条目；

- 返回^SCPBR:3,"931123456",129,"Ilkka"。

读取FD上电话本

此流程的前置条件是选择FD电话本。

流程同4.1.18.4.1。

写电话本

写SIM卡上电话本

此流程的前置条件是选择SIM电话本。

流程描述：

- AP输入AT^SCPBW=6,"01245788",56,"aaaa"改写电话本的条目；

- 返回OK。

写FD上电话本

此流程的前置条件是选择FD电话本。

流程同4.1.18.5.1。

搜索电话本

搜索SIM上电话本

此流程的前置条件是选择SIM电话本。

流程描述：

- AP输入AT+CPBF=“48”命令查找匹配的条目；

- 返回+CPBF:25,”155652548”,145,”hun”。

搜索FD上电话本

此流程的前置条件是选择FD电话本。

流程同4.1.18.6.1。

电话本管理的示范用例

流程描述：

- 获取电话本内存类型；

- 返回支持的电话本内存类型；

- 选择电话本内存类型为SIM/UICC；

- 查询所选电话本内存信息；

- 返回电话本内存当前的条数和最大支持的条数；

- 读取电话本内存1-4的条数；

- 返回1-4的信息；

- 改写第2条；

- 返回ok。

pin/puk管理流程

查询pin是否使能

流程描述：

- AP输入AT+CLCK=”SC”,2查询PIN是否已经激活；

- 返回+CLCK:1表示PIN已经激活。

查询设备锁密码的最大长度

流程描述：

- AP输入AT+CPWD=?查询设备锁密码的最大长度；

- 返回设备锁支持的密码最大长度+CPWD: (“SC”,16),(“P2”,16)。

查询是否存在密码输入请求

流程描述：

- AP输入AT+CPIN?命令查询是否需要PIN校验；

- 返回+CPIN: READY表示PIN已经就绪，不需要校验。

注：

READY： MT无密码输入请求

SIM PIN：UICC/SIM PIN 密码请求

SIM PUK：	UICC/SIM PUK密码请求

SIM PIN2：	PIN2密码请求

SIM PUK2：	PUK2密码请求

修改设备锁的密码

流程描述：

本流程用于修改设备锁的密码。

- AP输入设备类型、旧密码和新密码，AT+CPWD=”SC”,”123456”,”aaaaaa”；

- 返回ok。

pin/pin2校验

流程描述：

- AP输入AT+CPIN=”123456”携带PIN进行PIN校验；

- 返回OK，PIN校验成功。

puk/puk2校验

流程描述：

- AP输入AT+CPIN= ”123456 ”, ”123456 ”携带PIN和PUK进行PUK校验；

- 返回OK，PUK校验完成。

加/解锁

流程描述：

- AP输入AT+CLCK=”SC”,0,”aaaaaa”,2进行加/解锁；

- 返回OK。

保密卡相关操作

查询密码机上电状态

流程描述：

- AP输入AT+CCMPQR? 查询密码机上电状态；

- +CCMPQR:<n>,<userId>

注：

<n>:

0：上电查询成功

1：密码机故障

2：密码机已销毁

3：无开机棒，提示用户插入开机棒

<userId>:

用户标识，上电查询成功后才会上报该参数

密码机本地销毁

流程描述：

- AP输入AT+CCMLDSTR=<n> 进行密码机本地销毁

- +CCMLDSTR:<rsltCode>[,<destroyInfo>]

注：

<n>:

0：密码机一级销毁指令

1：密码机二级销毁指令

<rsltCode>:

0：密码机销毁成功

1：密码机销毁故障

<destroyInfo>：

销毁成功时，手持终端仅将“销毁上报信息”发送到密钥管理设备，并提示用户“密码机已销毁”，该字符串不大于140字节

密码机配置信息查询

流程描述：

- AP输入AT+CCMCIQ? 查询密码机的配置信息

- +CCMCIQ:<rsltCode>[,<queryInfo>]

注：

<rsltCode>:

0：密码机销毁成功

1：密码机销毁故障

<queryInfo >：

查询成功时，将查询结果上报到手持终端

开关机及飞行模式流程

自动开机及初始化

流程描述：

- 开机上电自动启动协议栈；

- 密码机卡检测上报：+CCMDET：170,286331153，第一个参数为factoryID，第二个参数为cmID；

- 密码机上电查询信息上报：+CCMPQR：0,2，第一个参数为密码机状态，第二个参数为userID；

- 自动上报卡类型“^SIMTYPE:1”；

- 自动检测到卡状态有效，上报“^SIMST:1”；

- 发送MUX启动命令：AT+CMUX=0，0，5，1600；

- 返回OK，MUX启动基本成功，后续需要等待各通道协商成功（通过MUX帧数据内容来协商）；

- 发送握手命令：AT；

- 返回OK，握手成功；

- 发送设置终端模式命令AT+DELAY=0，设置终端为没有卫星转发时延模式；

- 返回OK；

- 发送设置终端模式命令AT+CGCLASS=”A”，设置终端为A模式；

- 返回OK；

- 开机命令AT+CFUN=1；

- 返回OK；

- AP输入ATE1设置回显命令；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMEE=1设置error上报；

- 返回OK；

- AP输入AT+CREG=1命令设置网络事件+CREG上报；

- 返回OK；

- AP输入AT+CGREG=1命令设置网络事件+CGREG上报；

- 返回OK;

- 输入AT+CGEREP=1,设置PS域事件报告；

- 返回OK;

- 发送呼叫状态主动指示命令AT^DSCI=1；

- 返回OK；

- AP输入AT+CNMI设置新短信通知设置；

- 返回OK；

- AT+CMUX设置多路复用模式；

- 返回OK；

- 上报+CGREG：1，主动上报PS域状态；

- 上报+CREG：1，主动上报CS域状态；

- 注册成功上报“^MODE:15,8”。

- AP输入AT+COPS为不同运营商选择及设置命令；

- 上报网络选择模式，网络状态及长字符显示的运营商信息；

- 上报网络选择模式，网络状态及短字符显示的运营商信息;

- 上报网络选择模式，网络状态及数值显示的运营商信息;

- AP输入AT+CGREG？，查询PS域注册状态;

- 返回+CGREG：1,1，上报PS域注册状态;

- AP输入AT+CREG？，查询CS域注册状态;

- 返回+CREG：1,1，上报CS域注册状态;

- AT+CGEQREQ=1,3,0,0，进行Qos设置；

- 返回OK；

关机流程

流程描述：

- AP输入AT+CFUN=0命令进行关机，也可以使用AT+CFUN=4命令(先进入飞行模式再关机)；

- 返回OK。

正常模式下进入飞行模式

流程描述：

- AP输入AT+CFUN=4命令(关闭射频收发通道)进行飞行模式；

- 返回OK。

正常模式下退出飞行模式

流程描述：

本流程用于从飞行模式切换至正常模式。

- AP输入AT+CFUN=1命令从飞行模式切换至正常模式；

- 返回OK。

开机网络模式选择流程

查询当前网络中存在的运营商的信息列表

流程描述：

- AP输入AT+COPS=?查询当前可用网络的信息列表；

- 返回+COPS:(2,”中国移动”,”CMCC”,”46000”),(0-4),(0-2)。

手动搜网成功

流程描述：

- AP输入AT+COPS=1,2,”46000”,2设置网络模式为手动搜网模式；

- 返回OK。

手动搜网失败

流程描述：

- AP输入AT+COPS=1,2,”46000”,2设置网络模式为手动搜网模式；

- 返回+CME ERROR:4；

- 返回CS注册拒绝；

- 返回PS注册拒绝。

自动搜网成功

流程描述：

- AP输入AT+COPS=0设置网络模式为自动搜网模式；

- 返回OK。

自动搜网失败

流程描述：

- AP输入AT+COPS=0设置网络模式为自动搜网模式；

- 返回+CME ERROR:4。

- 返回CS注册拒绝；

- 返回PS注册拒绝。

语音业务流程

主叫电话流程

语音主叫建立成功

流程描述：

- AT^DEPCD=0,设置PS域状态发生变化时，不上报变化参数；

- 返回OK

- MS使用ATD命令呼叫10086;

- 返回OK，表示收到ATD；

- 收到^ORIG:1,0为呼叫发起指示，1为呼叫标识ID，0为语音业务；

- AT+CLCC，查询当前呼叫列表；

- 上报当前呼叫列表；

- ^VOICEFORMAT：3,0语音编解码格式自动上报；

- 如果网络已经连通，则返回^CONF:1,0；

- 如果对方接通，则返回^CONN:1,0，此时正在进行语音业务，主叫建立成功。

网络拒绝指示忙

流程描述：

- 主叫时，当网络指示忙时，返回BUSY；

对方无应答

流程描述：

- 主叫时，如果对方无应答，则返回NO ANSWER。

主叫建立过程中MS切断呼叫

流程描述：

- 主叫发起后，在连接网络前或连接网络成功后125ms之后，即回复^CONF:1,0之前或之后，通过AT发出任意字符，都可以中断当前发起的呼叫；

- 返回OK表示呼叫已经中断。

主叫建立过程中NW切断呼叫

流程描述：

- 主叫发起后，在连接网络成功后，NW向MS下发释放指示，切断呼叫；

- 返回NO CARRIER表示呼叫已经中断。

被叫电话流程

NW请求呼叫，MS同意建立呼叫

流程描述：

- +CRING上报指示有来电；

- ^ORIG表示正在发起被叫；

- APP端输入“ATA”应答呼叫；

- 返回OK表示应答成功，呼叫接通；

- ^CONF为网络接通指示。

NW请求呼叫MS不同意建立呼叫/NW请求呼叫建立过程中MS切断

流程描述：

- MS收到网侧发出的呼叫请求以后，使用AT+CHUP拒绝呼叫请求；

- 返回OK。

NW请求呼叫建立过程中NW切断

流程描述：

- MS收到网侧发出的呼叫请求以后，发起应答，但此时网侧又发起释放；

- 返回NO CARRIER。

MS主动挂断流程

流程描述：

- AP输入“AT+CHUP”用来挂断所有语音电话，上报DSCI 表示开始挂断（具体参数参考AT手册），同时返回OK；

- 返回^CEND，为通话结束指示，1为呼叫ID，29结束原因，为客户端正常结束，0为语音呼叫。

NW挂断流程

流程描述：

- 网络释放当前已经建立的呼叫，MODEM侧上报DSCI 指示电话挂断，挂断原因16为normal call clearing 。

- 返回 NO CARRIER，释放成功。

紧急呼叫流程

流程描述：

- AP输入ATD112;命令进行紧急呼叫；

- 返回OK。

补充流程

设置呼叫转移

流程描述：

- AP输入AT+CCFC=1,2,”136727828181”命令；

- 返回+CCFC: 1,7,"+35821654321",145,,,20。

设置DTMF音

流程描述：

- AP输入AT+VTS=”1209056”设置DTMF；

- 返回OK。

注:

该命令仅仅能被使用在激活的speech呼叫中，在集合（0-9,#,*,A, B, C, D.）内的ASCLL字符串。字符串需在双引号(“”)内，并且最大长度是29。

建立呼叫后，MS要求呼叫保留，成功

流程描述：

- 预置流程为呼叫成功建立流程；

- MS发起AT+CHLD=2，将所有正在进行的电话置于保留状态接受其他的保留或等待电话；

- NW返回 OK，呼叫保持成功。

建立呼叫后，MS要求呼叫保留，网侧拒绝失败

流程描述：

- 预置流程为呼叫成功建立流程；

- MS发起AT+CHLD=2，将所有正在进行的电话置于保留状态接受其他的保留或等待电话；

- NW返回 ERROR，呼叫保持失败。

呼叫保持解除，成功

流程描述：

- 预置流程为已经发起呼叫保持流程；

- MS发起AT+CHLD=2，将之前发起呼叫保持的流程解除；

- NW返回 OK，呼叫保持解除成功。

呼叫保持解除，失败

流程描述：

- 预置流程为已经发起呼叫保持流程；

- MS发起AT+CHLD=2，将之前发起呼叫保持的流程解除；

- NW返回 ERROR，呼叫保持解除失败。

分组业务流程

MS发起的单路PDP业务流程

MS发起的PPP client拨号建立分组业务流程

流程描述：

注：参数不限于例子所示范围，具体请参考AT命令手册

- AT^DTEST用于清空当前通道数据，该指令无论回复OK或ERROR都表示当前通道残留数据已经被清除；

- AT^DMPCHN用于设置指定通道是否绑定；

- AT+CGDCONT用于设置PDP环境，<cid>=1，<PDP_type>为IP协议，<APN>为www.sohu.com.cn，<PDP_addr><d_comp><h_comp>为空 ，返回值为OK；

- AT+CGACT用于PDP上下文激活，<status>=1为激活，<cid>=1;

- ATD发起激活请求；

- 上报CONNET；

- 上报终端已经激活的地址；

PDP激活进入数据状态流程

ss

流程描述：

- AT^DTEST用于清空当前通道数据，该指令无论回复OK或ERROR都表示当前通道残留数据已经被清除；

- AT^DMPCHN用于设置指定通道是否绑定；

- AT+CGDCONT、AT+CGEQREQ内容见上一个流程；

- AT+CGDATA用于激活PDP上下文，并进入数据状态，<L2P>=”PPP”，为层2协议，<cid>=1。

网侧拒绝终端发起的PDP激活流程

流程描述：

- 使用ATD进行PDP激活，其中98/99为PS业务，1为cid；

- 网侧拒绝MS发起的PDP激活请求，原因值为<err>。

NW发起的单路PDP业务流程

NW成功发起PDP业务流程

流程描述：

- 在网侧发起PDP业务前要求MS设置最小Qos参数，AT+CGEQMIN即为最小Qos参数设置命令，成功设置返回值为OK，若未对Qos值进行设置，则使用默认配置；

- NW通过RING发起PDP激活业务，MES回复应答ATA，网侧回复CONNECT表示业务连接成功。

MS拒绝网侧发起的PDP业务流程

流程描述：

- NW通过RING发起PDP激活业务，MS回复去激活ATH拒绝激活请求，网侧返回OK。

单路PDP去激活业务流程

MS发起的PDP去激活流程

流程描述：

- 在PS已经激活的状态下，MS发起AT+CGACT用于1路PDP上下文去激活，<status>=0为去激活，<cid>=1。

- AT+CGDATA用于激活PDP上下文，并进入数据状态，<L2P>=”PPP”，为层2协议，<cid>=1。

注：不推荐使用ATH挂断PS，因为ATH的作用是挂断所有链接（包括CS和PS）；对于拨号器发起的ATH，只挂断PS。

NW发起的PDP去激活流程

流程描述：

- 在PS已经激活的状态下，NW发起去激活流程，MS收到NW的去激活指示后，上报NO CARRIER表示去激活成功。

注：不推荐使用ATH挂断PS，因为ATH的作用是挂断所有链接（包括CS和PS）

多路PDP发起和挂断流程

2路PDP业务发起流程

流程描述：

- AT^DTEST用于清空当前通道数据，该指令无论回复OK或ERROR都表示当前通道残留数据已经被清除；

- AT^DMPCHN用于设置指定通道是否绑定；

- 激活多路PDP的流程与激活单路的流程一致，但每路PDP要使用不同通道并与AT命令一一对应，cid按顺序指定不同的值（1~16）；

- ATD为发起激活请求，<GPRS_SC>=98，<cid>=1/2。

2路PDP业务挂断流程

流程描述：

- 去激活多路PDP流程与去激活单路的流程一致，但PDP使用的通道要与已经激活的一致，即cid值与激活时相同。

补充流程

PS域模式迁移

流程描述：

- MS发起ATO，如果当前模式为onlinecommand mode，则迁移到onlinedata mode，返回CONNECT；

- 若当前模式为offlinecommand mode，则返回ERROR。

PS域模式迁移+++

流程描述：

- MS使用+++，由onlinedata mode，迁移到onlinecommand mode，返回OK；

- 若当前模式为offlinecommand mode，则返回ERROR。

Qos/最小Qos设置

流程描述：

- MS使用AT+CGEQREQ进行3G Qos参数设置；

- 返回OK；

- MS使用AT+CGQMIN进行最小3G Qos参数设置；

- 返回OK。

PS域注册/去注册

流程描述：

- MS发起AT+CGATT用于进行PS域注册或去注册，<state>=1为注册，<state>=0为去注册；

- 设置完成后返回OK，表示成功，若被请求的状态不能实现，则返回ERROR失败。

短消息相关流程

PDU模式下短消息的发送

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0命令设置短信服务类型，不需要在回复中包含ACKPDU；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CNMI=2,1,0,1,0设置新短信的通知；

- 返回OK；

- AP输入AT+CSCS="GSM"命令设置短消息的字符编码格式为"HEX"；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMGF=0命令设置短信格式为PDU模式；

- 返回OK；

- AP输入AT+CGSMS=1命令设置短信承载域为CS域；

- 返回OK；

- AP输入AT+CSCA="+8613888888877",144命令设置短信服务中心号码为"+8613888888877"，号码类型为144；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMMS=1命令设置级联短消息；

- 返回OK；

- 步骤1）~14）为开机初始化时需要设置，AP输入AT+CMGS=20命令发送短消息；

- 返回短消息的标识符。

TEXT模式下短消息的发送

流程描述：

- AP输入AT+CSCS="GSM"命令设置短消息的字符编码格式为"GSM"；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMGF=0命令设置短信格式为TEXT模式；

- 返回OK；

- AP输入AT+CGSMS=1命令设置短信承载域为CS域；

- 返回OK；

- AP输入AT+CSCA="+8613888888877",145命令设置短信服务中心号码为"+8613888888877"，号码类型为145；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMMS=1命令设置级联短消息；

- 返回OK；

- 步骤1）~10）为开机初始化时需要设置，AP输入AT+CMGS="1568578687"命令发送短消息；

- 返回短消息的标识符。

PDU模式下读取短消息

读取SIM卡上短消息，需要回复中包含ackpdu

读取指定位置的短消息

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- MODEM通过+CMTI:”SM”,2上报SIM的位置2有短消息到达；

- AP输入AT+CMGR=2读取SIM卡位置2的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取未读的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=0查询未读短消息；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- AP输入AT+CMGR=45读取位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取已读的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=1查询已读短消息；

- 返回已读的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取未发的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=2查询未发短消息；

- 返回未发的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取已发的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=3查询已发短消息；

- 返回已发的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取所有短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=4查询所有短消息；

- 返回短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取SIM卡上短消息，不需要回复中包含ackpdu

读取指定位置的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- MODEM通过+CMTI:”SM”,2上报SIM的位置2有短消息到达；

- AP输入AT+CMGR=2读取SIM卡位置2的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取未读的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=0查询未读短消息；

- 返回未读的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取已读的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=1查询已读短消息；

- 返回已读的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取未发的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=2查询未发短消息；

- 返回未发的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取已发的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=3查询已发短消息；

- 返回已发的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取所有短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=4查询所有短消息；

- 返回短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取ME上短消息，需要回复中包含ackpdu

读取指定位置的短消息

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- MODEM通过+CMTI:”ME”,2上报ME的位置2有短消息到达；

- AP输入AT+CMGR=2读取ME位置2的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取未读的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.1.2；

读取已读的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.1.3；

读取未发的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.1.4；

读取已发的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.1.5；

读取所有的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.1.6；

读取ME上短消息，不需要回复中包含ackpdu

读取指定位置的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- MODEM通过+CMTI:”ME”,2上报ME的位置2有短消息到达；

- AP输入AT+CMGR=2读取ME位置2的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取未读的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.2.2；

读取已读的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.2.3；

读取未发的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.2.4；

读取已发的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.2.5；

读取所有的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.3.2.6；

TEXT模式下读取短消息

读取SIM卡上短消息，需要回复中包含ackpdu

读取指定位置的短消息

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1，1，0；

- MODEM通过+CMTI:”SM”,2上报SIM的位置2有短消息到达；

- AP输入AT+CMGR=2读取SIM卡位置2的短消息；

- 返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取未读的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=0查询未读短消息；

- 返回未读的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取已读的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=1查询已读短消息；

- 返回已读的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取未发的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=2查询未发短消息；

- 返回未发的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取已发的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=3查询已发短消息；

- 返回已发的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取所有的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1设置需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=4查询所有短消息；

- 返回短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

- AP输入AT+CNMA=1,6,ackpdu回复；

- 返回OK；

读取SIM卡上短消息，不需要回复中包含ackpdu

读取指定位置的短消息

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1，1，0；

- MODEM通过+CMTI:”SM”,2上报SIM的位置2有短消息到达；

- AP输入AT+CMGR=2读取SIM卡位置2的短消息；

- 返回短消息内容；

读取未读的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=0查询未读短消息；

- 返回未读的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取已读的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=1查询已读短消息；

- 返回未读的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取未发的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=2查询未发短消息；

- 返回未发的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取已发的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=3查询已发短消息；

- 返回已发的短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取所有的短消息

设置短消息存储介质为”SM”。

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=0设置不需要回复中包含ackpdu；

- 返回+CSMS:1,1,0；

- AP输入AT+CMGL=4查询所有短消息；

- 返回短消息的位置为45；

- AP输入AT+CMGR=45读取SIM卡位置45的短消息；

- MODEM返回短消息内容；

读取ME上短消息，需要回复中包含ackpdu

读取指定位置的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.1.1。

读取未读的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.1.2。

读取已读的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.1.3。

读取未发的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.1.4。

读取已发的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.1.5。

读取所有的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.1.6。

读取ME上短消息，不需要回复中包含ackpdu

读取指定位置的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.2.1。

读取未读的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.2.2。

读取已读的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.2.3。

读取未发的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.2.4。

读取已发的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.2.5。

读取所有的短消息

设置短消息存储介质为”ME”。

流程同4.6.4.2.6。

PDU模式下短消息发送失败

流程描述：

- AP输入AT+CSCS="GSM"命令设置短消息的字符编码格式为"GSM"；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMGF=0命令设置短信格式为PDU模式；

- 返回OK；

- AP输入AT+CGSMS=0命令设置短信承载域为PS域；

- 返回OK；

- AP输入AT+CSCA="+8613888888877",144命令设置短信服务中心号码为"+8613888888877"，号码类型为144；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMMS=1命令设置级联短消息；

- 返回OK；

- 步骤1）~10）为开机初始化时需要设置，AP输入AT+CMGS=20命令发送短消息；

- 返回+CMS:ERROR 27(不支持短信承载域)。

TEXT模式下短消息发送失败

流程描述：

- AP输入AT+CSCS="GSM"命令设置短消息的字符编码格式为"GSM"；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMGF=0命令设置短信格式为TEXT模式；

- 返回OK；

- AP输入AT+CGSMS=0命令设置短信承载域为PS域；

- 返回OK；

- AP输入AT+CSCA="+8613888888877",145命令设置短信服务中心号码为"+8613888888877"，号码类型为145；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMMS=1命令设置级联短消息；

- 返回OK；

- 步骤1）~10）为开机初始化时需要设置，AP输入AT+CMGS="1568578687"命令发送短消息；

- 返回+CMS:ERROR 27(不支持短信承载域)。

PDU模式下长短消息发送

流程描述：

- AP输入AT+CSCS="GSM"命令设置短消息的字符编码格式为"GSM"；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMGF=0命令设置短信格式为PDU模式；

- 返回OK；

- AP输入AT+CGSMS=1命令设置短信承载域为CS域；

- 返回OK；

- AP输入AT+CSCA="+8613888888877",144命令设置短信服务中心号码为"+8613888888877"，号码类型为144；

- 返回OK；

- AP输入AT+CMMS=1命令设置级联短消息；

- 返回OK；

- AP输入AT^CMGS=120命令发送短消息；

- 返回短消息的标识符；

- 步骤1）~10）为开机初始化时需要设置，AP输入AT^CMGS=80命令发送短消息；

- 返回短消息的标识符。

短消息删除

删除SIM卡上一条指定的短消息

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 短消息接收流程完成；

- AP输入AT+CMGD=7命令，删除SIM卡上存储位置为7的短消息；

- 返回OK。

删除SIM卡上所有已读短消息

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 短消息接收流程完成；

- AP输入AT+CMGD=7,1命令，删除SIM卡上所有已读的短消息，存储位置7参数忽略；

- 返回OK。

删除sim卡上已读和已发送短消息

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 短消息接收流程完成；

- AP输入AT+CMGD=7,2命令，删除SIM卡上所有已读和已发送的短消息，存储位置7参数忽略；

- 返回OK。

删除SIM卡上已读、已发送和未发送短消息

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 短消息接收流程完成；

- AP输入AT+CMGD=7,3命令，删除SIM卡上所有已读、已发送和未发送的短消息，存储位置7参数忽略；

- 返回OK；

删除SIM卡上所有短消息

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 短消息接收流程完成；

- AP输入AT+CMGD=7,4命令，删除SIM卡上所有的短消息，存储位置7参数忽略；

- 返回OK；

删除ME上一条指定的短消息

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

此流程同4.6.8.1；

删除ME上已读短消息

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

此流程同4.6.8.2；

删除ME上已读和已发送短消息

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

此流程同4.6.8.3；

删除ME上已读、已发送和未发送短消息

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

此流程同4.6.8.4；

删除ME上所有短消息

此路程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

此流程同4.6.8.5；

设置短消息的存储方式

设置短消息存储介质为SIM卡

流程描述：

- AP输入AT+CPMS=”SM”设置短消息存储介质为USIM卡；

- 返回+CPMS:200,55；

- 短消息接收流程。

设置短消息存储介质为ME

流程描述：

- AP输入AT+CPMS=”ME”设置短消息存储介质为ME；

- 返回+CPMS:200,55；

- 短消息接收流程。

查询短消息列表

查询SIM卡上所有的消息列表

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 经过短消息接收流程成功接收到短消息；

- AP输入AT+CMGL=4命令查询所有短消息列表；

- 返回+CMGL:2,1,,3。

查询SIM卡上接收到的未读短消息列表

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 经过短消息接收流程成功接收到短消息；

- AP输入AT+CMGL=0命令查询未读短消息列表；

- 返回+CMGL:2,1,,3。

查询SIM卡上的已读短消息列表

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 经过短消息接收流程成功接收到短消息；

- AP输入AT+CMGL=1命令查询已读短消息列表；

- 返回+CMGL:2,1,,3。

查询SIM卡上未发的短消息列表

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 经过短消息接收流程成功接收到短消息；

- AP输入AT+CMGL=2命令查询未发送短消息列表；

- 返回+CMGL:2,1,,3。

查询SIM卡上已发送的短消息列表

此用例的前置条件是设置短消息的存储方式为”SM”。

流程描述：

- 经过短消息接收流程成功接收到短消息；

- AP输入AT+CMGL=3命令查询已发送短消息列表；

- 返回+CMGL:2,1,,3。

查询ME上所有的短消息列表

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

流程同4.6.10.1；

查询ME上的未读短消息列表

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

流程同4.6.10.2；

查询ME上的已读短消息列表

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

流程同4.6.10.3；

查询ME上的未发短消息列表

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

流程同4.6.10.4；

查询ME上的已发短消息列表

此流程的前置条件是设置短消息的存储方式为”ME”。

流程同4.6.10.5；

短消息确认模式

流程描述：

- AP输入AT+CSMS=1；

- 返回+CSMS:1,1,0;

- AP输入AT+CNMI=2，1，0，1，0;

- 返回OK；

- 上报短消息；

- AP输入AT+CNMA=1确认短消息成功；

- 返回OK。

短消息状态报告

不存储短消息状态报告，直接上报TE

流程描述：

- MODEM上报短消息状态报告给TE；

短消息状态报告指示

流程描述：

- AP输入AT+CNMI=0,1,0,2,0；

- 返回OK；

- 返回+CDSI: “SM”,156上报短消息状态报告；

- AP输入AT+CMGR=156读取短消息状态报告；

- 返回短消息状态报告内容；

从sim卡中读取短消息

流程描述：

- AP输入AT^CARDMODE命令查询SIM/USIM是否存在；

- 返回^CARDMODE:2表示USIM存在；

- AP输入AT+CPIN?命令查询是否需要PIN校验；

- 返回+CPIN:SIM PIN需要使用PIN1进行校验；

- AP输入AT+CPIN="123456"命令进行PIN校验；

- 返回OK,PIN校验完成；

- AP输入AT+CRSM=178,28476,1,2,3;请求读取USIM卡的EF-SMS文件；

- 返回+CRSM:144,0, 01234548634653654;读取USIM状态字为成功，并返回短消息内容。

集群业务流程

组呼建立

组呼主叫建立成功

流程描述：

- AP端输入“ATD*17*13888888888#3;”发起组呼业务，17表示组呼业务类型，13888888888为组标识，该组标识必须在USIM卡中订阅并且状态为激活，否则会导致业务发起失败， 3为组呼业务优先级；

- 如果组呼主叫建立成功，返回“OK”；如果是组ID未订阅或已订阅未激活，则根据AT+CMEE配置的错误上报格式给AP返回错误；

- 对于普通集群用户 ，AP端输入“AT+CAPTT=2”申请讲话，2表示按键讲话；

- 申请讲话成功返回“OK”；

- 讲话完毕，AP端输入“AT+CAPTT=0”释放话语权；

- 话语权释放成功返回“OK”。

组呼主叫建立网络拒绝

流程描述：

- AP端输入“ATD*17*13888888888#3;”发起组呼业务，17表示组呼业务类型，13888888888为组标识，该组标识必须在USIM卡中订阅并且状态为激活，否则会导致业务发起失败， 3为组呼业务优先级；

- 网络拒绝组呼业务返回“^CGCEND:8”，8为网络拒绝原因的一种。

组呼被叫建立

组呼被叫建立成功

流程描述：

- Modem上报“RING ^CGLIP:13666666666,13888888888”，“RING”表示来电音提示，“+CGLIP:13666666666,13888888888”表示来电信息显示，13666666666为组呼被叫发起者号码，13888888888为组标识；

- 用户接受组呼来电，AP端输入“AT+CAJOIN=17,13888888888,5”，17表示组呼业务类型，13888888888为组标识，5为组呼区域标识（暂时不用）；

- 组呼被叫建立成功，返回OK，等待网络话语权指示。

组呼被叫拒绝

流程描述：

- Modem上报“RING ^CGLIP:13666666666,13888888888”，“RING”表示来电音提示，“+CGLIP:13666666666,13888888888”表示来电信息显示，13666666666为组呼被叫发起者号码，13888888888为组标识；

- 用户拒绝组呼来电，AP端输入“AT+CAREJ=17,13888888888,5”，17表示组呼业务类型，13888888888为组标识，5为组呼区域标识（暂时不用）；

- 组呼被叫拒绝成功，返回OK，等待网络话语权指示。

话语权抢占

话语权抢占成功

流程描述：

- Modem上报“+CAULEV:0”指示上行空闲，0表示上行链路状态为空闲；

- 用户发起话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=2”，2表示按键抢占话语权；

- 话语权抢占成功，返回OK，用户可以讲话。

话语权抢占失败，其他用户抢占成功

流程描述：

- Modem上报“+CAULEV:0”指示上行空闲，0表示上行链路状态为空闲；

- 用户发起话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=2”，2表示按键抢占话语权；

- Modem上报“+CME ERROR:155”指示其他用户抢占成功，155表示存在其他用户抢占成功；

- Modem上报“^CGLIP:13666666666”用于显示抢占成功的用户号码。

话语权抢占失败，没有用户抢占成功

流程描述：

- Modem上报“+CAULEV:0”指示上行空闲，0表示上行链路状态为空闲；

- 用户发起话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=2”，2表示按键抢占话语权；

- Modem上报“+CME ERROR:157”指示没有用户抢占成功，原因值157表示没有用户抢占成功，用户可以继续抢占；

- 用户发起话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=2”，2表示按键抢占话语权；

- 话语权抢占成功，返回OK。

话语权抢占过程中，用户放弃抢占

流程描述：

- Modem上报“+CAULEV:0”指示上行空闲，0表示上行链路状态为空闲；

- 用户发起话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=2”，2表示按键抢占话语权；

- 用户放弃话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=0”，0表示松开按键停止抢占话语权；

- 停止话语权成功，返回OK。

话语权释放

用户讲话完毕，释放话语权

流程描述：

- Modem上报“+CAULEV:0”指示上行空闲，0表示上行链路状态为空闲；

- 用户发起话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=2”，2表示按键抢占话语权；

- 话语权抢占成功，返回OK，用户可以讲话；

- 用户放弃话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=0”，0表示松开按键停止抢占话语权；

- 停止话语权成功，返回OK。

讲话过程中网络强制释放话语权

流程描述：

- Modem上报“+CAULEV:0”指示上行空闲，0表示上行链路状态为空闲；

- 用户发起话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=2”，2表示按键抢占话语权；

- 话语权抢占成功，返回OK，用户可以讲话；

- Modem上报“^CNWINT”指示网络强制释放话语权；

组呼释放

主叫用户（非调度台用户）释放组呼业务

流程描述：

- Modem上报“+CAULEV:0”指示上行空闲，0表示上行链路状态为空闲；

- 用户发起话语权抢占，AP端输入“AT+CAPTT=2”，2表示按键抢占话语权；

- 话语权抢占成功，返回OK，非调度台主叫用户必须抢得话语权，才能进行挂断；

- 用户挂断组呼业务，AP端输入“ATH”；

- 挂断成功返回“OK”。

调度台用户释放组呼业务

流程描述：

- 调度台用户可以在通话过程中的任意时刻挂断组呼业务，AP端输入“ATH”；

- 挂断成功返回“OK”。

网络发起释放组呼业务

流程描述：

- 组呼业务进行过程中，Modem上报“^CAULEV:0”通知用户释放组呼业务。

退出组呼业务

用户主动退出组呼业务

流程描述：

- AP端输入“AT+CAHLD”指示退出当前正在进行的组呼业务；

- 退出成功返回“OK”。

其他

NCH上报状态配置及状态呈现

流程描述：

- 在开机初始化时，AP端输入“AT+CANCHEV=1”配置Modem NCH支持状态上报，1表示允许上报；

- 配置成功返回“OK”；

- Modem检测到当前驻留的点波束NCH信道支持状态发生变化时上报“+CANCHEV:status”,status取值为1表示支持NCH，可以发起组呼业务，status取值为0表示不支持NCH。

USIM卡中组标识订阅及状态设置

流程描述：

- AP端输入“AT+CGCS=13888888888,1”订阅组标识13888888888为允许业务，并设置其状态为激活；

- 订阅成功返回“OK”。

获取当前的组呼列表

流程描述：

- AP端输入“AT+CALCC=1”查询当前正在进行中的组呼业务信息；

- 不存在正在进行中组呼业务，返回“OK”；

- AP端输入“AT+CALCC=1”查询当前正在进行中的组呼业务信息；

- 存在正在进行的组呼业务，返回“+CALCC:13888888888,222,17,0,0,1,1”。

组呼呼叫状态呈现设置

流程描述：

- AP端输入“AT+CACSP=0”关闭组呼呼叫状态呈现；

- 设置成功返回“OK”；

- AP端输入“AT+CACSP=1”开启组呼呼叫状态呈现；

- 设置成功返回“OK”；

- 组呼呼叫状态发生变化上报“+CACSP:1,0,1,1,0”。

应急救生流程

应急救生参数设置流程

流程描述：

- AT+CRCFN为对应急救生的功能进行参数设置，<interval>=20（单位：s）表示两次请求发送间隔为20s，<times>=50(单位：次)表示重复发送50次；

- 设置完成后返回OK，表示设置成功；

- 0<interval<256，0<times<256为二者取值范围，若设置AT命令时超出此范围，则返回ERROR，表示设置失败。

应急救生启动/停止

流程描述：

- AT+CRESCUE为应急救生的启动/停止命令，当<mode>=0时，启动应急救生功能；

- 返回OK，表明请求援助已经发出；

- 当收到对应的救援消息后，发出<mode>=1的命令，停止应急救生功能；

- 返回OK，表明停止再次发出应急救生信号；

- <mode>为其他值时表明设置错误，返回ERROR，设置失败。

抗干扰模式

抗干扰模式启动

流程描述：

- AP输入AT+CSAJM=1,5,10,100命令开启抗干扰模式；

- 返回+CSAJM:1,10,34,45，抗干扰启动成功并返回前向链路信息；

抗干扰模式退出

流程描述：

- AP输入AT+CQAJM=1,6命令退出抗干扰模式；

- 返回+CQAJM:1，抗干扰模式退出成功；

入网申请

流程描述：

- AP输入AT+CSIR=50,6,23,5,8,10命令发起入网申请；

- 返回+CSIR:1，10，入网申请成功；

退网申请

流程描述：

- AP输入AT+CQIR=50,6,1,5,8,10命令发起退网申请；

- 返回+CQIR:1，10，退网申请成功；

发送信息速率档配置

流程描述：

- AP输入AT+CCSD=50,5命令配置信息发送速率；

- 返回OK，配置成功；

发送信息

流程描述：

- AP输入AT+CSID=“0A12b37c”命令发送信息；

- 返回OK，发送成功；

进入测试模式

流程描述：

- AP输入AT+CSTM=1,8命令发起进入测试模式请求；

- 返回OK，进入测试模式成功；

退出测试模式

流程描述：

- AP输入AT+CQTM=1命令发起退出测试模式请求；

- 返回OK，退出测试模式成功；

测试结果汇报

流程描述：

- MODEM通过+CTRR：2，“21367574570654”上报测试结果；

位置信息汇报

流程描述：

- MODEM通过+CLRR：34，67，45654，452上报位置信息；

时间信息汇报

流程描述：

- MODEM通过+CTRR：2015，9，30，12,30,00上报时间信息；

用户号码与地址汇报

流程描述：

- MODEM通过+CNRR：”13697869543”,”dfgdfurt”上报用户号码与地址信息；

接收信息

流程描述：

- MODEM通过+CRID：“21367574570654”上报终端信息；

接收组播信息

流程描述：

- MODEM通过+CRGID：“21367574570654”上报组播信息；

接收广播信息

流程描述：

- MODEM通过+CRBID：“21367574570654”上报广播信息；